- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      武乡县兴大象饲料有限公司

年产12万吨畜禽饲料加工厂项目

建设单位（盖章）：  武乡县兴大象饲料有限公司

编制日期：           二〇二五年五月

- 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	71

建设项目污染物排放量汇总表	72

附录：

附图1：本项目地理位置图

附图2：本项目四邻关系图

附图3-1：本项目厂区平面布置图

附图3-2：本项目厂区分区防渗图

附图4：长治市生态环境分区管控单元图

附图5：区域地表水系图

附图6：本项目与武乡县新建书社饮用水水源保护区相对位置图

附图7：辛安泉域图

附图8：本项目拟占地土地利用现状图

附图9：本项目与武乡县国土空间总体规划相对位置关系图

附件1：委托书

附件2：备案证

附件3：占地相关手续

附件4：核查意见

附件5：“三线一单”综合查询结果

附件6：生活污水处理协议

附件7：现状监测报告

附件8：专家意见

附件9：总量批复

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 武乡县兴大象饲料有限公司年产12万吨畜禽饲料加工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2407-140429-89-05-621452 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭小奇 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分56.354秒，36度52分45.911秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13-15.饲料加工132*（年加工1万吨及以上的） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 武乡县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2407-140429-89-05-621452 |
| 总投资（万元） |  | 5100 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.45 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20049.63 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 本项目厂址位于长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处，厂址不在各自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等重要生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，区域内无自然保护区。 （2）与环境质量底线的符合性分析 ①环境空气： 本次评价收集到了武乡县2024年环境空气质量例行监测统计资料，根据例行监测数据统计结果，2024年度武乡县SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度及CO百分位日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，但O3 8小时平均值超过了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，武乡县为不达标区；此外，本次评价建设单位还委托山西禄久泽检测技术有限责任公司对项目区环境空气质量进行了现状监测，监测项目为TSP，根据监测结果，各监测项均能达到相关标准，无超标情况。 ②地表水环境： 距离项目最近的监控断面为关河水库出口，根据长治市水污染防治工作领导小组办公室公布的2023年1-12月地表水断面水质状况表，关河水库出口2023年1-12月水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③声环境： 本次评价建设单位委托山西禄久泽检测技术有限责任公司对本项目厂界四周及敏感点长蔚村进行了声环境现状监测，根据监测结果，厂界四周声环境现状监测结果昼间为50.7~54.3dB(A)，夜间监测结果为40.0~42.5dB(A)，监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求；敏感点长蔚村声环境现状监测结果昼间为48.6dB(A)，夜间监测结果为38.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值的要求。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本项目运营过程中所利用的资源主要为水、电、天然气等，资源利用不会突破区域的资源总量要求；同时通过内部管理、设备选择的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 （4）与环境准入清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。2021年6月30日长治市人民政府以长政发〔2021〕21号文下发了《关于印发长治“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》。2024年12月23日长治市生态环境局发布了“长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告”，本次评价经调取山西省“三线一单”数据管理及应用平台数据，对本项目厂址进行了智能研判，根据研判结果，本项目设计2个单元，一个为武乡县大气环境布局敏感重点管控单元，管控单元编码为：ZH14042920004，另一个为武乡县大气环境弱扩散重点管控单元，管控单元编码为：ZH14042920005。 项目与长治市生态环境准入总体要求符合性分析见表1-1，与武乡县大气环境布局敏感重点管控单元符合性分析见表1-2，与武乡县大气环境弱扩散重点管控单元符合性分析见表1-3。 表1-1 长治市生态环境准入总体要求符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 项目属于C1329其他饲料加工，不属于“两高”项目，不含发酵工艺，无臭气产生。 项目不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 项目运营期主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，严格落实“十四五”指标；软水制备定排污水及锅炉定排污水经收集后全部回用于厂区地面洒水抑尘，无废水外排；项目加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; - 项目规范危险废物和一般固体废物的处理措施，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境安全事故发生。; - 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; - 项目水、能源资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标，不会突破区域的资源利用上线；项目在辛安泉域范围内，不涉及泉域重点保护区，符合《山西省泉域水资源保护条例》相关要求。; - 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; - 符合. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复厂仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 项目不涉及生态保护红线、基本农田、耕地，项目占地不属于（疑似）污染地块再开发利用。; - 符合. 表1-2 与武乡县大气环境布局敏感重点管控单元符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、长治市空间布局的准入要求。2.禁止在人口集中地区和居民住宅区域内新建、改建和扩建产生恶臭气体的生产经营场所。; 根据前文分析本项目符合长治市生态环境准入总体要求，项目不在人口集中地区和居民住宅区域内，且生产过程中不会产生恶臭气体。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.所有新建、改建、扩建项目执行大气污染物特别排放限值。3.区域位于布局敏感区，严格控制涉气污染企业污染物排放。; 本项目污染物排放可以满足山西省及长治市规定的相关排放要求，且执行了特别排放限值要求，本项目排放污染物相对较小，均未超过山西省规定的核定排污总量。; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。; 本次评价要求建设单位在运营期需完善应急预案的编制，并定期开展应急风险防范演习，提高防范能力。; 符合. 资源开发效率要求; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。; 本项目运营期用水量较小，且产生的废水可以全部回用，提高了水资源利用率。; 符合. 表1-3 与武乡县大气环境弱扩散重点管控单元符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、长治市空间布局准入要求。; 根据前文分析本项目符合长治市生态环境准入总体要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.加强工业炉窑深度治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。3.重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。; 本项目污染物排放可以满足山西省及长治市规定的相关排放要求；项目不涉及工业炉窑，生产过程中物料均储存在原料库及筒仓内，输送皮带等均为全封闭；本项目不属于重点涉气排放企业。; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。2.严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市（县城）规划区布局钢铁（不含短流程炼钢）、铸造（不含高端铸件）、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市（县城）建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。; 本次评价要求建设单位在运营期需完善应急预案的编制，并定期开展应急风险防范演习，提高防范能力；本项目不属于钢铁、铸造、水泥、有色等高污染物项目；本项目生产设备及工艺选型均为节能环保型，且为国内先进水平。; 符合. 资源开发效率要求; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。 2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。; 本项目运营期用水量较小，且产生的废水可以全部回用，提高了水资源利用率。; 符合. 综上，项目的建设符合长治市“三线一单”的管控原则。 1.2相关政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，武乡县行政审批服务管理局于2024年7月9日下发了“武乡县兴大象饲料有限公司年产12万吨畜禽饲料加工厂项目备案证”。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）项目与山西省人民政府办公厅 《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》晋政发〔2020〕19号符合性分析 本项目与晋政发〔2020〕19号符合性分析见下表。 表1-4 项目建设与晋政发〔2020〕19号文符合性分析一览表 方案要求; 本项目; 符合性. 加强工业企业达标排放监管。工业废水排放口、清净水排口直接排放的废水化学需氧量、氨氮、总磷三项污染物达地表水Ⅴ类标准，其他指标达行业特别排放限值。落实水环境应急监测措施，配套建设排水口生态鱼监测池。建设初期雨水收集储蓄水池，加强处理回用，工业雨水排口非汛期严格封堵。充分发挥第三方治理机构专业化优势，鼓励工业企业购买第三方废水治理专业服务。; 本项目产生的废水全部回用，无废水外排。; 符合. 提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。（省林草局、省水利厅、省生态环境厅按职责分工牵头，各市人民政府负责）。; 距离本项目最近的地表水为厂区西侧0.33km处的马牧河，可以满足支流大于50m的要求。; 符合. （3）项目与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）第十一条“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。”，第十六条“我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行”。 距离本项目最近的地表水为厂区西侧0.33km处的马牧河，其为浊漳北源支流，因此，本项目建设符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）的要求。 - 1.3水源地 距离本项目最近的水源地为武乡县新建书社饮用水水源地，该水源地位于丰州镇，取水口数量3个，一级保护区面积为0.0121km2，二级保护区面积为0.8673km2，准保护区面积为1.90km2。 项目位于武乡县新建书社饮用水水源地准保护区范围内，但不在武乡县新建书社饮用水水源地一级保护区及二级保护范围内，厂界南侧距离该水源地二级保护区最近约为0.57km。根据《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次）其中第九十一条中的（三）：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改建建设项目增加排污量的。本项目运营期无废水外排，且厂区实施分区防渗，对危废贮存点等进行重点防渗，不会对区域地下水造成影响。此外，长治市生态环境局武乡分局于2025年1月14日下发了《关于新建年产12万吨畜禽饲料加工厂项目用地范围与水源保护区重叠情况的核查意见》，根据该核查文件，本项目与武乡县已批复的集中式饮用水水源保护区不重叠。因此，本项目的建设基本不会对武乡县新建书社饮用水水源地造成影响。 与武乡县新建书社饮用水水源保护区相对位置见附图6。 1.4辛安泉域 本项目厂址位于辛安泉域范围内，根据《山西省泉域水资源保护条例》（2022年9月28日修订），针对泉域范围内的保护要求引用如下： 第十条在泉域保护范围内，应当控制利用孔隙裂隙地下水和岩溶地下水开采，限制新建、改建、扩建高耗水的建设项目。 第十六条在泉域重点保护区内，不得从事下列行为： - （1）采煤、开矿、开山采石； - （2）擅自打井、挖泉、截流、引水； - （3）排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； - （4）排放、倾倒工业废水、生活污水； - （5）将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采； - （6）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； - （7）法律、法规禁止从事的其他行为。 - 本项目为饲料加工项目，位于辛安泉域范围内，但不在重点保护区内，距离泉域重点保护区边界最近为41.8km，本项目不属于高耗水项目，施工期及运营期不涉及打井、挖泉、截流、引水及地下水开采等活动。因此，本项目的建设基本不会对辛安泉域造成影响。 本项目与辛安泉域相对位置关系见附图7。 1.5与《武乡县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 2024年3月22日，山西省人民政府以晋政函〔2024〕35号文下发了《关于长治市潞州区等12县（市、区）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》，原则同意了《武乡县国土空间总体规划（2021—2035年）》。 根据《武乡县国土空间总体规划（2021—2035年）》统筹划定“三条控制线”：永久基本农田是为保障国家粮食安全和重要农产品供给，实施永久特殊保护的耕地。耕地和永久基本农田主要分布在除东西两山区域以外的平原和丘陵地区；生态保护红线是在县域生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，主要分布在东西两山区域；城镇开发边界是在一定时期内满足城镇发展需求，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域。 本项目位于山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处，项目占地现状主要为工业用地及少部分其他草地，2025年4月22日，武乡县自然资源局出具了本项目拟占地的情况说明，该块地已列入最新用地规划中，规划用地性质为一类工业用地，因此本项目厂址不涉及基本农田、生态保护红线及城镇开发边界。故本项目的建设符合武乡县国土空间总体规划（2021—2035）的要求。 本项目与武乡县国土空间规划相对位置关系见附图9。 1.6项目选址可行性分析 本项目位于山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处，距离最近的居民区为北侧30m处的长蔚村，本项目不设卫生防护距离，本次评价针对各产污环节均配套了严格的环保措施，且长蔚村位于本项目侧风向，因此本项目的建设对长蔚村影响较小；项目不在各水源地一级、二级保护区范围内，距离本项目最近的地表水体为项目西侧约0.33km处的马牧河，可以满足“支流原则上不小于五十米”的要求；根据区域土地利用现状图，本项目占地主要为工业用地，还有少部分其他草地，2025年4月22日，武乡县自然资源局出具了本项目拟占地的情况说明，该块地已列入最新用地规划中，规划用地性质为一类工业用地，且目前建设单位正在办理土地证；根据《武乡县国土空间总体规划（2021-2035）》，本项目厂址不在基本农田、城镇开发边界及生态保护红线等范围内，并且项目建设符合长治市生态环境分区管控的要求。因此，评价认为本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程组成 本项目拟在山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处建设年产12万吨畜禽饲料加工厂项目，该地块属于建设单位自有土地，占地面积为20049.63m2，目前正在办理土地证，本次工程主要建设内容为新建一条年产12万吨畜禽饲料生产线，新建生产车间、办公生活楼、原料库、成品库、卸料棚、锅炉房等以及配套环保设施等。 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要工程内容一览表 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1座，砖混结构，6F/-1F，建筑面积为3383m2，顶高39.5m，一层主要设粉碎、混合、冷却工序；二层主要设中控室、制粒机、配料秤等；三层和四层主要设配料仓群；五层和六层主要设筛分工序及提升机等相应设备。. 储运工程; 原料库; 1F，砖混结构，建筑面积1610m2，主要用于暂存袋装玉米及豆粕. 玉米粮仓; 9座，每座容积1200吨，用于存储原料玉米. 豆粕粮仓; 12座，每座容积300吨，用于存储原料豆粕. 成品散料仓; 20座，每座容积60吨，用于存储成品. 运输; 原料、产品运输采用汽车运输. 公辅工程; 办公生活区; 1座，3F，建筑面积1848m2，砖混结构，主要设会议室及值班室等，设有食堂，不设住宿、洗浴等。. 锅炉房; 1座，1F，建筑面积64m2，设1台3t/h天然气蒸汽锅炉. 卸料棚; 1座，1F，建筑面积425m2. 天然气罐; 1座，容积为20m3，用于暂存液化天然气. 门房; 1座，1F，建筑面积117m2. 供水; 由附近乡镇供水系统提供，可以满足本项目用水需求. 供电; 接自附近乡镇供电系统，可以满足本项目用电需求. 供热; 生产车间冬季无需采暖，办公生活区采暖采用电采暖，制粒工序配套1台3t/h天然气蒸汽锅炉. 初期雨水收集池; 厂区地势较低处建设一座160m3初期雨水收集池. 事故池; 1座，容积为100m3，位于罐区南侧附近. 危废贮存点; 1间，占地面积为10m2，用于暂存设备运行维修产生的废矿物油、废油桶、含油废棉纱、手套等危废. 环保工程; 废气; G1-12：生产过程工艺废气（DA001）; 本次评价要求生产车间一层的原料投料斗、预混料段投料斗上方均设置1个集气罩，混合机、粉碎机、旋振筛、冷却器等均设置密闭集气管，废气经收集后引入一台布袋除尘器进行处理，风机风量为53000m3/h；生产车间二层的制粒机均设置密闭集气管，废气经收集后引入一台布袋除尘器进行处理，风机风量为10000m3/h；生产车间五层及六层的原料初筛、成品破碎、筛分等工序均设置密闭集气管，废气经收集后引入一台布袋除尘器进行处理，风机风量为21000m3/h。废气经处理达标后全部汇入一根主排气筒引至楼顶排放，排气筒高度为45m，直径为1.4m。. G13：蒸汽锅炉废气（DA002）; 评价要求蒸汽锅炉需配套“低氮燃烧+烟气循环装置”，烟气量为2700m3/h，废气经处理后由1根H8m×Φ0.2m排气筒排放. G14：物料输送废气; 物料在输送过程会产生粉尘，本次评价要求将粉料输送管道密闭连接，块状物料输送皮带、计量皮带等进行全封闭设置，采取措施后，可有效抑制物料输送过程中粉尘的逸散。. G15：车辆运输扬尘; 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，经过村庄时，要求减速慢行，以减少道路扬尘。运输车辆采用厢式汽车，且运输车辆全部达到国六排放标准或使用新能源车辆。另外，评价要求全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面. 废水; 生活污水; 水质简单，收集后暂存于生活污水储罐（容积为20m3），定期由专用污水车拉运至武乡县绿农农牧科技有限公司进行处理，不外排，且厂区设置旱厕，定期由当地农户定期清掏. 软水制备定排污水; 经收集后全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排. 锅炉定排污水; 经收集后全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排. 初期雨水; 厂区地势较低处建设一座160m3初期雨水收集池，前15分钟初期雨水收集后经沉淀全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排. 固废; 除尘灰; 经收集后全部返回生产线作为原料. 清理筛底杂质; 经收集后外售至区域搅拌站作为原料综合利用. 废铁; 经收集后全部外售至废品回收站综合利用. 废矿物油; 经收集后暂存于危废贮存点，及时交由有资质单位运走处置. 废油桶. 含油废棉纱、手套. 生活垃圾; 厂内及办公室设垃圾收集箱，由环卫部门统一处理. 噪声; 车间内生产设备; 基础减震，厂房密闭设置. 2.2产品方案 本项目年生产畜禽饲料12万吨，具体产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 项目; 年产量; 单位. 畜禽饲料; 12; 万吨. 注：其中3.6万吨为散装，由运输车直接运走，剩余8.4万吨为25kg的袋装. 2.3主要生产设施及参数 （1）主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 台套数. 原料接收/清理系统. 1; 人工投料斗; 1.5m×1m; 3. 2; 玉米粮仓; 1200t; 9. 3; 豆粕粮仓; 300t; 12. 4; 离心风机; 4-72-4A; 5. 5; 刮板输送机; LLCA50; 2. 6; 自清式提升机; TDTG500×230; 3. 7; 螺旋输送机; TLSS40; 1. 8; 圆锥粉料筛; SCQZ90×80×110; 1. 9; 电动永磁滚筒; RCXG60; 3. 10; 缓冲斗; 3. 11; 旋转分配器; TFPX10×300; 3. 12; 破饼机; 1. 13; 圆筒初清筛; SCQY100; 1. 粉碎工段. 1; 上料位器; SLLW-7CLF-1200; 8. 2; 待粉碎仓; 160m³/8个; 8. 3; 下料位器; SLLW-7CSF; 8. 4; 气锤; SK60; 6. 5; 缓冲斗; 9. 6; 沉降斗; 2. 7; 闭风螺旋输送器; TLSS32; 2. 8; 自清式提升机; TDTG500×280; 3. 9; 离心风机; 6-30-2.8A; 5. 10; 旋转分配器; TFPX6×300; 3. 11; 去石机; TQSFB200; 2. 12; 粉碎机; MSQ125*25*2; 2. 13; 旋振筛; AHXZS150×250; 2. 14; 刮板输送机; LLCA50; 2. 预混料工段. 1; 微量配料料仓; 20. 2; 下料位器; IFM; 20. 3; 气锤; SK40; 20. 4; 预混料绞龙; AHSG125; 20. 5; 绞龙截止阀; DN150; 20. 6; 机架; 3. 7; 投料口; 3. 8; 翻转配料秤; 100kg/p; 3. 9; 气动单翼蝶阀; DN200; 8. 10; 刮板输送机; AHKA50; 1. 11; 校验秤; 150kg/p; 1. 12; 双层高效混合机; AHML500; 1. 13; 混合机缓冲斗; 1. 14; 料位器; 1. 15; 手动蝶阀; DN250; 1. 配料混合工段. 1; 配料仓群; 360m³/22个; 22. 2; 上料位器; SLLW-7CLF-1200; 22. 3; 下料位器; SLLW-7CSF; 22. 4; 气锤; SK60; 12. 5; 螺旋喂料器; TWLL16U; 2. 6; 螺旋喂料器; TWLL20U; 4. 7; 螺旋喂料器; TWLL25U; 10. 8; 螺旋喂料器; TWLL32U; 6. 9; 双轴混合机; AHHJ6b; 1. 10; 混合机缓冲斗; 7m3; 1. 11; 刮板输送机; LLCA100; 2. 12; 自清式提升机; TDTG500×360; 1. 13; 电动永磁滚筒; RCXG80; 1. 14; 缓冲斗; 1. 15; 旋转分配器; TFPX6×300; 1. 制粒系统. 1; 上料位器; SLLW-7CLF-1200; 9. 2; 待制粒仓; 120m³/6个; 6. 3; 下料位器; SLLW-7CSF; 6. 4; 气锤; SK60; 9. 5; 气动闸门; TZMQ50×50; 6. 6; 制粒喂料斗; 3. 7; 喂料器; SWLLb25PUⅠ; 3. 8; 单轴桨叶式调质器; STZJ56; 6. 9; 制粒机; 3. 10; 保持器; SBZJb1000; 3. 11; 翻板冷却器; AHLB24×24; 3. 12; 破碎机; DFZL1500; 1. 13; 自清式提升机; TDTG500×230; 3. 14; 成品抽屉筛; AHPSS230; 3. 15; 刮板输送机; LLCA50; 7. 成品散装系统. 1; 成品散装仓; 60吨; 20. 2; 上料位器; SLLW-7CLF-1500; 20. 3; 下料位器; SLLW-7CSF; 20. 4; 气锤; SK80; 20. 5; 气动闸门; TZMQ40×40; 20. 6; 刮板输送机; LLCA50; 4. 7; 自清式气动闸门; 与LLCA刮板机匹配; 2. 8; 流量阀; 4. 9; 双路振动筛; TQLZ200×270; 4. 10; 配料秤; 6000kg/p; 4. 11; 滑动闸门; TZMH70×70; 4. 12; 气锤; SK60; 4. 13; 透气帽; φ300×600; 4. 14; 回粉仓; 1.5立方; 4. 15; 上料位器; SLLW-7CSF; 4. 16; 下料位器; SLLW-7CSF; 4. 17; 气动闸门; TZMQ40×40; 4. 18; 刮板输送机; LLCA50; 2. 19; 自清式提升机; TDTG400×230; 1. 粒加碴混合系统. 1; 待混合仓; 180m³/6个; 6. 2; 上料位器; SLLW-7CLF-1200; 6. 3; 下料位器; SLLW-7CSF; 6. 4; 气锤; SK60; 6. 5; 螺旋喂料器; TWLL32U; 6. 6; 配料秤; 2000KG/p; 2. 7; 双轴混合机; AHHJ4b; 1. 8; 刮板输送机; LLCA50; 1. 9; 自清式提升机; TDTG500×360; 1. 10; 刮板输送机; LLCA100; 1. 2.4主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见下表2-4。 表2-4 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 单位; 最大暂存量; 备注. 1; 玉米; 7.2; 万t/a; 9000t; 设9座仓，每座1200吨. 2; 豆粕; 3.6; 万t/a; 2400t; 设8座仓，每座300吨. 3; 粉料; 0.96; 万t/a; 1000t; 袋装，40kg/袋，主要为磷酸氢钙、细石粉、麸皮等. 4; 添加剂; 0.24; 万t/a; 300t; 袋装，25kg/袋，主要成分为赖氨酸、维生素、预混料. 5; 天然气; 57.6; 万m3/年; 20m3; 罐装，20m3. 6; 矿物油; 2; t/a; 0.5t; 桶装. 天然气：本项目天然气购自区域市场，由槽车运输至厂区内暂存于天然气储罐，外购的天然气为液化气，1立方米液化天然气等于600立方气态天然气，因此1座20m3的储罐储存的液化天然气转化为气态天然气量为12000m3，本项目消耗天然气量为1920m3/d，可以满足生产6.25天的天然气消耗量，能够满足生产需求。 2.5劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目运行后劳动定员为15人，其中管理人员2人，生产人员13人。 工作制度：本项目年运行300天，每天1班制，每班8小时。 2.6平面布置 本项目建设地点位于山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处，项目主要包括1座6F/-1F生产车间（一层主要设粉碎、混合、冷却工序；二层主要设中控室、制粒机、配料秤等；三层和四层主要设配料仓群；五层和六层主要设筛分工序及提升机等相应设备）、1座库房、1座综合办公楼、9座玉米粮仓、12座豆粕粮仓、20座成品散料仓，根据工艺流程设计要求，从有利于生产、管理和原材料及产品的运输等原则出发，在生产车间设2处以上出口。综合办公楼位于厂区西侧，项目所在区域主导风向为西北风，生产车间全封闭，厂区无组织废气对办公区环境影响较小。 综上，项目的总平面布置在营运、安全管理和环境保护等方面是比较合理的，项目厂区平面布置见附图3。 2.7公辅工程 2.7.1给排水 （1）给水水源 本项目用水由附近村庄供水系统提供，可满足本项目生产、生活用水需求。 （2）给水系统 本项目用水类型主要为生活用水、生产用水和其他用水。 1）生活用水： 本工程劳动定员15人，厂区内不设食堂、宿舍等。 生活用水：参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021），用水定额按40L/人·d计，则职工日常洗漱用水量为0.6m3/d。 2）生产用水 本项目生产用水主要为软化装置用水和锅炉补水。 化装置用水、锅炉补水：本项目设1台3t/h燃气蒸汽锅炉，年运行时间为300d，每天运行8h，锅炉额定蒸发量为24m3/d。锅炉补水为锅炉额定蒸发量的100%计；软水装置按产水率98%计；锅炉定污排水率按1%计。经计算锅炉补水为24m3/d，软化装置用水为24.49m3/d。 3）其他用水 本项目其他用水主要包括绿化用水及道路洒水。 ①绿化用水：本工程绿化面积为500m2，绿化用水量指标按1.2L/m2·d计，则绿化用水量为0.6m3/d，绿化主要为非采暖期，以210d/a计，采暖期不进行绿化。 ②道路洒水（含厂区地面洒水）：本工程道路面积为1000m2，道路洒水用水量指标按1.5L/m2·d计，则道路洒水用水量为1.5m3/d。 （2）排水系统 1）生活污水 本项目生活污水主要为职工生活污水。 职工生活污水：排水量按用水量的80%计，则项目生活污水量为0.48m3/d； 本项目厂区设置旱厕，由当地农户定期清掏；职工生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，收集后暂存于生活污水储罐（容积为20m3），定期由专用污水车拉运至武乡县绿农农牧科技有限公司进行处理，不外排。 2）生产废水 本项目生产废水主要为软化装置及锅炉定排污水。 软化装置及锅炉定排污水：本项目软水装置产水率按98%计，则软水装置定排水量为0.49m3/d，锅炉定排污水率按1%计，则项目锅炉定排污水量为0.24m3/d，因此本项目软化装置及锅炉定排污水量为0.73m3/d。软化装置及锅炉定排污水为洁净排水，该部分污水经收集后全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排。 本工程用水及废水产生量明细详见表2-5，水平衡图见图2-1、图2-2。 表2-5 全厂用水量及废水产生量一览表 用水类型; 用水量指标; 用水量（m3）; 产生量（m3）. 日用 水量; 年用 水量; 日产 生量; 年产 生量. 生活 用水; 职工生活用水; 40L/人·d; 15人; 0.6; 180; 0.48; 144. 生产用水; 软水装置用水、锅炉补水; 补水按锅炉额定蒸发量的100%计；软水产率按98%计；锅炉定污排水率按1%计; 24.49; 7347; 0.73; 219. 绿化; 绿化用水（非采暖期）; 1.2L/m2·d; 500m2; 0.6; 126; --; --. 道路; 道路洒水; 1.5L/m2·d; 1000m2; 1.5; 450; --; --. 图2-1 本项目非采暖期水平衡图（m3/d） 图2-2 本项目采暖期水平衡图（m3/d） 2.7.2供热 本项目生产车间无需采暖，办公生活区采用电采暖。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.8生产工艺流程和产排污环节 本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 本项目生产工艺流程及产排污环节示意图 工艺流程简述： （1）原料预处理 本项目原料主要为玉米、豆粕及其他添加辅料等，均外购自当地市场，外购的玉米、豆粕经质检合格后，袋装的原料暂存于原料库内，散装的原料暂存于原料仓，本项目设有9座玉米仓及12座豆粕仓。原料库内的袋装原料拆袋后由人工投料至投料斗，然后经提升机输送至筛分工序，仓内原料落料后经刮板输送机及螺旋输送机输送至筛分工序，初清筛等设置在生产车间5层，本项目外购的玉米粒径为4-10mm、豆粕粒径为5-10mm，初清筛主要是为了去除4mm以下的杂质，筛上＞4mm的物料进入磁选工序，筛下＜4mm的物料主要为杂质，收集暂存后外售综合利用。经筛分设备将原料中杂质全部筛除，且采用电动永磁滚筒去除原料中的废铁等金属杂质。 （2）粉碎 筛分、除铁预处理后的原料经密闭管道输送至生产车间一层的粉碎工序，物料首先进入待粉碎仓，采用自清式提升机、旋转分配器等将原料先进入去石机去除石子等杂质，然后再输送至粉碎机进行粉碎，粉碎工序主要是将物料粉碎至粒径为2mm以下，项目设2台粉碎机，每台粉碎机后设1台旋振筛，粉碎后直接进入筛分，筛上＞2mm的物料再进入粉碎机再次粉碎，筛下≤2mm的物料进入混料工序。 （3）预混料 本项目生产过程中需要加入一定粉料、添加剂等辅料，项目设有一套预混料设备，设置在生产车间一层，主要是将粉料和添加剂等辅料预先混合，设1台双层高效混合机，将一定比例的粉料及添加剂拌和均匀后进入缓冲仓暂存。 （3）配料混合 本项目配料混合工序设有配料仓群，配料仓全部设置的生产车间的三层和四层，粉碎后的玉米和豆粕，及预混合好的辅料等经提升机输送至配料仓群暂存，暂存后采用螺旋喂料器输送至双轴混合机充分混合物料，混合工序设置在生产车间一层，混合后再经过1台电动永磁滚筒进一步去除原料中的废铁等金属杂质，除铁后经缓冲斗及旋转分配器进入制粒系统。 （4）制粒 本项目制粒工序设置在生产车间二层，混合后的原料在待制粒仓内暂存，经下料位器等设备输送至制粒喂料斗，首先进入调质工序，项目设6台单轴桨叶式调质器，蒸汽由1台3t/h的蒸汽锅炉提供，锅炉热源为天然气，蒸汽锅炉生产的热蒸汽在调质器内与原料充分混合，使原料充分吸收水分和热量，项目设3台制粒机，调质好的物料进入制粒机进行制粒，制粒完成后采用翻板冷却器冷却产品，为抽风式冷却的形式，冷却完成后进入成品抽屉筛筛除粒径太小的粉状物料，去除粒径较小的粉料杂质后再进入成品筛分、破碎工序，本项目生产的成品饲料粒径为0.6~1.0mm，经成品筛分+破碎将粒径大于1mm的成品再加工至粒径0.6~1mm的合格产品，最终成品经刮板输送机输送至成品散装仓暂存。 （5）粒加碴混合 根据客户需求，本项目生产的部分产品中需要额外添加一定量玉米碴料，约占总产量的30%，制粒、冷却后的部分产品经自清式提升机进入待混合仓，玉米碴料为原料预处理工序粉碎的玉米料，部分直接输送至粒加碴工序，该工序设1台双轴混合机，混合后的物料即为产品，由刮板输送机、自清式提升机等设备输送至成品仓暂存外售。 （6）成品散装 前工序生产好的产品采用刮板输送机、自清式提升机等设备输送至成品仓暂存，本项目产品为散装外售，成品落料至刮板输送机，输送至双路振动筛筛去粉状物料，粉状物料进入回粉仓再返回生产线作为原料，成品筛分后直接落料至运输车辆，本项目产品运输车为厢式封闭运输车，卸料口与运输车厢体相连接，基本不会产生粉尘等废气。 本项目在生产过程中多处设置了气锤，项目所使用的气锤为电动气锤，其作用是为了防止物料在输送过程中发生堵塞和粘附情况，主要消耗电能，不涉及使用液压油。 运营期产排污环节如下： 废气： G1：原料投料废气，主要污染物为颗粒物；1 G2：原料筛分过程废气，主要污染物为颗粒物；5 G3：原料粉碎过程废气，主要污染物为颗粒物；1 G4：粉碎后筛分废气，主要污染物为颗粒物；1 G5：添加剂投料过程废气，主要污染物为颗粒物；1 G6：添加剂混合过程废气，主要污染物为颗粒物；1 G7：原料混合过程废气，主要污染物为颗粒物；1 G8：制粒过程废气，主要污染物为颗粒物；2 G9：冷却过程废气，主要污染物为颗粒物；1 G10：成品破碎过程废气，主要污染物为颗粒物；5 G11：成品筛分过程废气，主要污染物为颗粒物；5 G12：加碴混合过程废气，主要污染物为颗粒物；1 G13：蒸汽锅炉废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； G14：物料输送废气，主要污染物为颗粒物； G15：车辆运输扬尘。 废水： W1：软水制备定排污水，主要污染物为SS； W2：锅炉定排污水，主要污染物为SS； W3：生活污水（主要为职工日常洗漱废水），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等； 固废： S1：除尘灰； S2：清理筛底杂质； S3：磁选产生的废铁； S4：设备运行、检修产生的废矿物油； S5：废油桶； S6：含油废棉纱、手套； S7：员工生产生活中产生的生活垃圾。 噪声： 本项目主要噪声源为刮板输送机、筛分机、破饼机、去石机、粉碎机、混合机、制粒机、翻板冷却器、离心风机等设备运行噪声，这些噪声源强为85～95dB(A)。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟在山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处建设年产12万吨畜禽饲料加工厂项目，该地块属于建设单位自有土地，占地面积为20049.63m2，根据项目区域土地利用现状图，该地块目前占地主要为工业用地及其他草地，目前建设单位正在办理土地证，且根据武乡县自然资源局出具的该地块的“规划设计条件通知书”，同意将本项目拟占地调整为一类工业用地。根据现场踏勘，拟占场地内目前空闲厂区，未安装任何生产设施，本项目目前尚未开工建设，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 （1）基本因子 本次评价收集了武乡县2024年的环境空气例行监测资料，监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8。监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状统计表 监测点位; 监测项目; 年评价指标; 年均值（μg/Nm3）; 标准值（μg/Nm3）; 占标率（%）; 达标情况. 武乡; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. CO; 百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. O3-8; 8h平均质量浓度; 162; 160; 101.25; 超标. 根据监测结果：2024年度武乡县SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度及CO百分位日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，但O3 8小时平均值超过了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，武乡县为不达标区。 （2）特征因子 本次评价建设单位委托山西禄久泽检测技术有限责任公司对项目区环境空气质量进行了现状监测，监测时间为2024年7月27日至7月29日，监测点位为本项目厂址，监测点的详细情况见表3-2，TSP24小时平均浓度监测结果见表3-3。 表3-2 环境空气监测点位 编号; 名称; 方位; 距离（km）; 监测项目; 监测频率. 1#; 本项目厂址; /; /; TSP，同步记录风向、风速、气温、气压等; 监测一期，连续监测3天，每天采样不少于24h. 表3-3 TSP24小时平均浓度监测结果统计表 单位：μg/Nm3 序 号; 监测点位 名称; 监测时间; 样品数; 24小时浓度范围; 24小时浓度标准值; 最大值占标准 百分比（%）; 超标率 （%）; 最大超 标倍数. 1#; 厂址; 2024.7-27~7.29; 3; 185~194; 300; 64.67; 0; 0. 评价区; 3; 185~194; 300; 64.67; 0; 0. 根据表3-3可知，监测期间评价区域TSP日均浓度变化范围为185~194μg/Nm3，评价区各点位均未出现超标现象。 3.2地表水 距离本项目最近的地表水为厂区西侧0.33km处的马牧河，其为浊漳北源支流。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于浊漳北源云簇水库-与南源汇合段，水环境功能为工农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质。 距离项目最近的监控断面为关河水库出口，根据长治市水污染防治工作领导小组办公室公布的2023年1-12月地表水断面水质状况表，关河水库出口2023年1-12月水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3.3声环境 本次评价建设单位委托山西禄久泽检测技术有限责任公司于2024年7月27日对项目厂界四周及敏感点长蔚村声环境质量现状进行了监测。 （1）监测点布置 本次声环境质量现状监测在拟占厂区厂界四周及敏感点长蔚村各布置1个监测点。 （2）监测时间 监测时间为2024年7月27日，昼夜各监测一次。 （3）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 （4）评价方法 根据现状监测结果，用等效连续A声级Leq作为评价值，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。 （5）环境噪声限值监测结果 表3-4 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 昼 间; 夜 间. Leq; L10; L50; L90; 标准; Leq; L10; L50; L90; 标准. 1#厂界东侧; 2024.7.27; 51.4; 48.0; 50.7; 54.1; 60; 40.0; 38.9; 39.8; 41.9; 50. 2#厂界南侧; 52.2; 49.9; 51.8; 54.2; 60; 42.6; 41.1; 42.3; 45.2; 50. 3#厂界西侧; 54.3; 52.2; 54.0; 56.4; 60; 43.9; 42.5; 43.6; 46.3; 50. 4#厂界北侧; 50.7; 47.5; 50.0; 53.8; 60; 42.6; 40.1; 42.3; 44.1; 50. 5#长蔚村; 48.6; 45.5; 47.9; 51.7; 55; 38.7; 37.3; 38.4; 40.8; 45. （6）环境噪声限值评价 根据表3-5，厂界四周声环境现状监测结果昼间为50.7~54.3dB(A)，夜间监测结果为40.0~42.5dB(A)，监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求；敏感点长蔚村声环境现状监测结果昼间为48.6dB(A)，夜间监测结果为38.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5大气环境 本项目位于山西省长治市武乡县石北乡长蔚村南侧30m处，厂界外周边500m范围内有村庄等居民区，但不存在其他自然保护区、风景名胜区等保护目标。本项目环境空气保护目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标表 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对方位; 距边界距离/m. X; Y. 长蔚村; 663289.39; 4083217.05; 居民; 739人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; N; 30. 3.6地表水环境 距离本项目最近的地表水为厂区西侧0.33km处的马牧河，其为浊漳北源支流，本项目运营期无废水外排，不会对区域地表水造成影响。 3.7声环境 本项目声环境保护目标见表3-6。 表3-6 项目声环境保护目标表 保护目标; 坐标/m; 保护对象; 保护级别; 相对方位; 距厂界距离/m. X; Y. 长蔚村; 663289.39; 4083217.05; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; N; 30. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8废气 本项目运营期生产工艺废气中颗粒物及厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，本次评价要求有组织颗粒物排放浓度还需满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）相关排放限值要求，具体见表3-7、表3-8。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 浓度 （mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 45m. 颗粒物; 120; 49.5. 1.0; 周界外浓度最高点. 表3-8 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》 污染物; 排放浓度限值; 标准来源. 颗粒物; 10mg/m3; 长气防办〔2019〕9号. 蒸汽锅炉产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3燃气锅炉大气污染物浓度限值，具体标准见表3-9。 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 5; 烟囱或烟道. NOX; 50. SO2; 35. 烟气黑度（林格曼黑度）; ≤1; 烟囱排放口. 锅炉烟囱高度不低于8m. 3.9废水 本项目运营期无废水外排。 3.10噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，敏感点长蔚村噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准值见表3-10、表3-11、表3-12。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 厂界四周. 表3-12 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 1; 55; 45; 敏感点（长蔚村）. 3.11固体废物 （1）一般工业固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省环境保护厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号）中的相关要求，山西省实施排放总量控制的主要污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、颗粒物。 根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。本项目污染物排放量及拟申请总量见表3-13。 表3-13 总量控制指标表（单位：t/a） 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 本项目排放总量; 2.048; 0.023; 0.324. 拟申请总量; 2.048; 0.023; 0.324. 长治市生态环境局武乡分局于2025年4月16日以武环函〔2025〕9号文下发了《关于武乡县兴大象饲料有限公司年产12万吨畜禽饲料加工厂项目主要污染物排放总量指标的核定意见》，核定了本项目主要污染物排放总量指标为：颗粒物2.048吨/年、二氧化硫0.023吨/年、氮氧化物0.324吨/年。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次工程尚未开工建设，项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短，故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。各污染要素的环境影响简要分析如下： （1）施工期大气环境影响分析及防治措施 本项目施工期间主要环境问题产生于施工过程中的土建施工、建筑材料的运输、堆存等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活污水和固体废物等。 1）施工大气污染源分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘、土方堆存、物料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响，尤其是可能对厂区北侧30m处的长蔚村造成影响。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，在大风情况下还会对施工工地周围环境空气形成影响。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气、地表土等诸多因素有关。一般施工现场的大气环境中PM10的24小时平均排放浓度限值为50g/m3，年平均排放浓度限值为40g/m3。同时各类燃油动力机械在设备运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 2）施工期大气污染防治措施 根据“六个百分百”的具体要求，本次评价对施工期大气污染防治提出如下措施： ①工地周边100%围挡‌：施工现场实行封闭管理，连续设置硬质围挡，确保坚固、平整、整洁、美观，并符合城市风貌规划和车辆行驶安全视距的要求。 ②物料堆放100%覆盖‌：工程渣土、建筑垃圾和生活垃圾集中分类堆放，严密覆盖并及时清理。裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，易产生扬尘的物料用防尘布或六针以上的防尘网苫盖，并定期洒水抑尘。 ③出入车辆100%冲洗‌：在施工现场出入口设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化‌：对施工场地的主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理，确保安全通行和卫生保洁需求。 ⑤‌在建工地100%湿法作业‌：施工现场安排专人负责卫生保洁工作，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。在进行开挖、回填等土方作业时，辅以洒水压尘措施。 ⑥渣土车辆100%密闭运输‌：运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散状、流体物料时，必须采取密闭或其他措施，确保车辆密封、装载均衡，防止沿途洒落造成二次污染。车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 （2）施工期水环境影响分析及防治措施 施工期不设食堂，产生的废水主要为生活污水以及机械冲洗废水。 施工人员生活污水主要为盥洗废水，水质简单，所含污染物主要为COD、BOD及 SS等，且产生量约为0.5m3/d，可在厂区泼洒尘。 施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集，隔油池除油处理后用于厂区泼洒抑尘。凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。 综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地及周边区域的水环境影响较小。 （3）施工期固体废弃物影响分析及防治措施 本次施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 施工期间产生的建筑垃圾主要包括灰渣、砂、石、废砖等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约30人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约15kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，运至市政环卫部门指定的地点。 （4）施工期声环境影响分析及防治措施 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。 本项目施工期不同阶段噪声源及声压等级见下表。 表4-1 施工期主要噪声源及声压等级 施工阶段; 主要噪声源; 噪声级[dB(A)]; 备注. 基础阶段; 装载机等; 110; 距声源1.0m. 结构阶段; 吊车、载重汽车等; 95~110; 距声源1.0m. 安装阶段; 无长时间操作的主要噪声源; 85~90; 距声源1.5m. 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程中要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得相关部门的同意，并竖立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的振动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在车间搭建过程中使用的模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声； ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音的时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气污染源强及污染防治措施 （1）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物产排量汇总情况见下表。 表4-2 废气污染源产生排放情况表 污染源名称; G1-12：生产过程工艺废气; G13：蒸汽锅炉废气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放方式; 有组织; 有组织. 废气量Nm3/h; 84000; 2700. 污染物产生情况; 浓度mg/m3; 230; 5; 3.55; 50. 产生量kg/h; 19.55; 0.013; 0.01; 0.135. 核算方法; 经验系数; 经验系数. 污染防治措施; 治理设施; 布袋除尘器; --; --; 低氮燃烧+烟气循环. 收集效率%; 100; 100. 处理效率%; 95.7; --; --; --. 污染物排放情况; 浓度mg/m3; 10; 5; 3.55; 50. 排放量kg/h; 0.84; 0.013; 0.01; 0.135. 核算方法; 经验系数; 经验系数. 年运行时间h/a; 2400; 2400. 年排放量t/a; 2.016; 0.032; 0.023; 0.324. 排放参数; 排气筒高度m; 45; 8. 出口内径m; 1.4; 0.2. 温度℃; 常温; 90. 表4-3 有组织大气污染物产排量汇总情况表 污染物; 颗粒物（t/a）; 二氧化硫（t/a）; 氮氧化物（t/a）. 合计; 2.048; 0.023; 0.324. 源强核算过程如下： G1-12：生产过程工艺废气，主要污染物为颗粒物 1）源强分析 本项目主要生产设备全部设置在主生产车间，一共6层，总高39.5m，生产过程基本可实现自动化生产，生产过程中工艺废气主要包括：原料投料、原料筛分、原料粉碎、原料粉碎后筛分、添加剂投料、添加剂混合、原料混合、制粒、冷却、成品破碎、成品筛分、加碴混合等过程产生的废气，主要污染物为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“132饲料加工行业系数手册”，玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等配合饲料，规模≥10万吨/年的“粉碎+混合+制粒+除尘”颗粒物产生系数为0.041千克/吨-产品，本项目年产畜禽饲料12万吨，经计算本项目原料粉碎、添加剂混合、原料混合、制粒成品破碎及加碴混合过程颗粒物产生量为4.92t/a；投料废气产污核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》，取投料过程中颗粒物的产污系数为0.2kg/t•原料，本次评价按12万吨计算，经计算得原料投料及添加剂投料过程颗粒物产生量为24t/a；筛分废气产污核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》，取过筛和清理的产污系数为0.1kg/t•原料，本次评价按12万吨计算，经计算得原料筛分、原料粉碎后筛分及成品筛分过程颗粒物产生量为12t/a；冷却废气产污核算参照《逸散性工业粉尘控制技术》，取冷却的产污系数为0.05kg/t•产品，本项目年产畜禽饲料12万吨，经计算得冷却过程中颗粒物产生量为6t/a。 综上合计，本项目生产过程工艺废气（原料投料、原料筛分、原料粉碎、原料粉碎后筛分、添加剂投料、添加剂混合、原料混合、制粒、冷却、成品破碎、成品筛分、加碴混合等过程产生的废气）中颗粒物产生量为46.92t/a。 2）治理措施 根据设计资料，项目原料投料、粉碎、粉碎后筛分、添加剂投料、添加剂混合、物料混合、冷却及加碴混合工序均位于生产车间一层；制粒工序设置在生产车间二层；原料筛分、成品破碎、成品筛分等均设置于生产车间五层，且项目配套的筛分、粉碎、混合、制粒、冷却、破碎等设备均为密闭设备。 本次评价依据设计资料，针对生产车间分层各自配套布袋除尘器，废气经处理达标后最终汇入一根总排气筒引至楼顶排放。 一层废气治理措施： 本次评价要求在原料投料斗、预混料段投料斗上方均设置1个集气罩，混合机、粉碎机、旋振筛、冷却器等均设置密闭集气管，原料投料、粉碎、粉碎后筛分、添加剂投料、添加剂混合、物料混合、冷却及加碴混合工序废气经收集后引入同一台布袋除尘器进行处理，该除尘器设置在生产车间一层。 ①上吸罩废气量计算 投料工序配套的集气罩为上吸罩，其风量计算公式为： V×F×β×3600=风量（m3/h） V：操作口平均风速，m/s。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274—2016），上吸式外部排风罩控制风速（粉尘）取1.2m/s。 F：操作口面积；m2。上吸罩面积合计为7.56m2； 表4-4 配套集气罩的设备规格 工段; 设备; 长（m）; 宽（m）; 集气罩尺寸（m）; 面积（m2）. 原料投料; 1#人工投料斗; 1.5; 1; 1.8×1.2; 2.16. 2#人工投料斗; 1.5; 1; 1.8×1.2; 2.16. 3#人工投料斗; 1.5; 1; 1.8×1.2; 2.16. 预混料工段; 投料斗; 0.5; 0.5; 0.6×0.6; 0.36‬. 投料斗; 0.5; 0.5; 0.6×0.6; 0.36‬. 投料斗; 0.5; 0.5; 0.6×0.6; 0.36‬. 合计; --; --; 7.56. β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.05。 经计算得原料投料及添加剂投料斗上方集气罩所需风量为34293m3/h。 ②密闭罩废气量计算 本项目筛分、粉碎、混合、冷却等设备均为密闭设备，本次评价均按密闭罩计，其废气量计算公式为： V×F×β×3600=风量（m3/h） V：操作口平均风速，m/s。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274—2016），密闭罩控制风速（粉尘）取0.4m/s。 F：操作口面积；m2。密闭罩面积合计为12.18m2； 表4-5 配套密闭罩的设备规格 工段; 设备; 型号; 长（m）; 宽（m）; 面积（m2）. 配料混合; 双轴混合机; AHHJ6b; 直径为1.2m; 1.13. 粉碎工段; 1#粉碎机; MSQ125*25*2; 0.8; 0.5; 0.4. 2#粉碎机; MSQ125*25*2; 0.8; 0.5; 0.4. 1#旋振筛; AHXZS150×250; 2.5; 1.5; 3.75. 2#旋振筛; AHXZS150×250; 2.5; 1.5; 3.75. 预混合; 双层高效混合机; AHML500; 0.5; 0.4; 0.2. 冷却系统; 1#翻板冷却器; AHLB24×24; 1.5; 0.5; 0.75. 2#翻板冷却器; AHLB24×24; 1.5; 0.5; 0.75. 3#翻板冷却器; AHLB24×24; 1.5; 0.5; 0.75. 粒加碴混合系统; 双轴混合机; AHHJ4b; 0.64; 0.47; 0.3. 合计; 12.18. β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.05。 经计算得筛分、粉碎、混合、冷却等工序废气量为18416m3/h。 综上，合计得本项目运营期一层设置的原料投料、粉碎、粉碎后筛分、添加剂投料、添加剂混合、物料混合、冷却及加碴混合等过程配套除尘设施所需风量为52709m3/h，本次评价要求将处布袋除尘器风机风量设定为53000m3/h，处理达标后由专用排气筒（DA001）引至楼顶排放。 二层废气治理措施： 本项目生产车间二层主要为制粒工序废气，制粒机为密闭设备，评价要求制粒过程废气经密闭管道收集后引入一台布袋除尘器进行处理，该除尘器设置在生产车间二层。 制粒工序为密闭罩，废气量计算公式为： V×F×β×3600=风量（m3/h） V：操作口平均风速，m/s。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274—2016），密闭罩控制风速（粉尘）取0.4m/s。 F：操作口面积；m2。密闭罩面积合计为6.555m2； 表4-6 配套密闭罩的设备规格 工段; 设备; 型号; 长（m）; 宽（m）; 面积（m2）. 制粒系统; 1#制粒机; --; 2.3; 0.95; 2.185. 2#制粒机; --; 2.3; 0.95; 2.185. 3#制粒机; --; 2.3; 0.95; 2.185. 合计; 6.555. β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.05。 经计算得制粒过程废气量为9911m3/h，本次评价要求将处布袋除尘器风机风量设定为10000m3/h，处理达标后引入专用排气筒（DA001）引至楼顶排放。 五层及六层气治理措施： 本项目五层及六层主要设原料初筛、成品破碎、筛分等工序，破碎、筛分等设备均为密闭设置，废气经密闭管道收集后引入一台布袋除尘器进行处理，该除尘器设置在生产车间六层。 废气量计算公式为： V×F×β×3600=风量（m3/h） V：操作口平均风速，m/s。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274—2016），密闭罩控制风速（粉尘）取0.4m/s。 F：操作口面积；m2。密闭罩面积合计为13.76m2； 表4-7 配套密闭罩的设备规格 工段; 设备; 型号; 长（m）; 宽（m）; 面积（m2）. 原料清理; 圆锥粉料筛; SCQZ90×80×110; 直径1.8m; 2.54. 圆筒初清筛; SCQY100; 直径1.6m; 2.01. 成品预处理系统; 破碎机; DFZL1500; 1.5; 0.8; 1.2. 1#成品抽屉筛; AHPSS230; 0.6; 0.45; 0.27. 2#成品抽屉筛; AHPSS230; 0.6; 0.45; 0.27. 3#成品抽屉筛; AHPSS230; 0.6; 0.45; 0.27. 成品散装系统; 1#双路振动筛; TQLZ200×270; 1.5; 1.2; 1.8. 2#双路振动筛; TQLZ200×270; 1.5; 1.2; 1.8. 3#双路振动筛; TQLZ200×270; 1.5; 1.2; 1.8. 4#双路振动筛; TQLZ200×270; 1.5; 1.2; 1.8. 合计; 13.76. β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.05。 经计算得原料初筛、成品破碎、筛分等过程废气量为20805m3/h，本次评价要求将处布袋除尘器风机风量设定为21000m3/h，处理达标后引入专用排气筒（DA001）引至楼顶排放。 排气筒设置： 本项目生产车间一层、二层及六层配套的布袋除尘器最终汇入一根主管引至楼顶排放，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求，排气筒高度除遵守表列排放速率标准外，还应高出周围的建筑5m以上，生产车间顶高39.5m，因此本次评价要求该排气筒高度设定为离地45m高，直径为1.4m。 颗粒物排放量计算： 本项目生产车间3台除尘器合计最大风量为84000m3/h，项目所配套布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速为0.6m/min，颗粒物排放浓度可达到10mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则生产过程工艺废气中颗粒物排放量为2.016t/a，排放速率为0.84kg/h。 综上，采取本次评价提出的环保措施后，本项目生产过程工艺废气中颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，颗粒物排放浓度：120mg/m3，45m高排气筒最高允许排放速率49.5kg/h，且满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）中相关排放限值要求，颗粒物排放浓度：10mg/m3。 G13：蒸汽锅炉废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 本项目生产线设1台3t/h的蒸汽锅炉，锅炉燃料为天然气，天然气的热值为35544kJ/Nm3。根据建设单位提供资料，单台蒸汽锅炉消耗天然气量为240m3/h，本项目运行时间为8h/d、300d/a，则蒸汽锅炉年消耗天然气量为57.6万m3。 本项目蒸汽锅炉烟气量计算按照燃天然气锅炉计算方法进行计算。《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“附录C 烟气量的计算”，气体燃料锅炉烟气量排放量采用以下经验公式进行计算： ①烟气量的计算 V0=0.260Qnet，ar1000−0.25 VS=0.272Qnet,ar1000−0.25+1.0161(α−1)V0 式中：V0——理论空气量，m3/m3； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/m3； Vs——湿烟气排放量，m3/m3； α——过量空气系数。 本项目天然气燃料的低位发热量35544kJ/Nm3，理论空气需要量V0=8.991Nm3/m3，过量空气系数取1.2计算，根据上式计算，实际烟气量为11.25Nm3/m3，则项目蒸汽锅炉总烟气量为6.48×106Nm3/a。 经计算可知，本项目蒸汽锅炉燃天然气小时烟气量为2700m3/h。 ②二氧化硫产生量 - 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉污染物的相关计算方法，二氧化硫污染物量计算过程如下： ESO2=2R×St1−ηs100K×10−5 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 天然气中总硫含量≤20mg/m3，代入数据得蒸汽锅炉燃天然气后二氧化硫产生量0.023t/a。 ③氮氧化物产生量 根据建设单位提供资料，本项目蒸汽锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术，主要通过：①排烟再循环法，利用一部分温度较低的烟气返回燃烧区，含氧量较低，从而降低燃烧区的温度和氧浓度，抑制氮氧化物的生成；②二段燃烧法，该法是目前应用最广泛的分段燃烧技术，将燃料的燃烧过程分阶段来完成，第一阶段燃烧中，只将总燃烧空气量的70%～75%（理论空气量的80%）供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生产，第二阶段通过足量的空气使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但稳定低，生成的NOx也较少，这种方法可使得烟气中的NOx减少25%～50%。采用该低氮燃烧装置，锅炉NOx产生浓度可达到50mg/m3以下，本次评价按50mg/m3计，则蒸汽锅炉NOx排放量为0.324t/a。 ④烟尘 本项目蒸汽锅炉厂家设计颗粒物排放浓度低于5mg/m3，本次评价颗粒物产生浓度按5mg/m3计，则项目蒸汽锅炉烟尘产生量为0.032t/a。 表4-8 蒸汽锅炉废气中各污染物的排放量及排放浓度 项目 类别; 烟气量 m3/h; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物（烟尘）. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 产生; 2700; 3.55; 0.023; 50; 0.324; 5; 0.032. 本项目蒸汽锅炉采用“低氮燃烧器+烟气循环”，产生的烟气由一根H8m×Φ0.2m排气筒排放，烟气量为2700m3/h。各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3规定的燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 G14：物料输送废气，主要污染物为颗粒物 物料在输送过程会产生粉尘，本次评价要求将粉料输送管道密闭连接，块状物料输送皮带、计量皮带等进行全封闭设置，采取措施后，可有效抑制物料输送过程中粉尘的逸散。 G15：车辆运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按0.2km计；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶。 根据本项目的情况，当路面无人管理时，对道路路况以0.4kg/m2计，其项目道路扬尘量为2.96t/a。 为降低对周围环境的影响，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，对运输扬尘采取以下措施： ①运输车辆限制超载，并采用厢式汽车运输。 ②厂区进出口处设1座车辆清洗平台对车身及轮胎进行冲洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。 ③厂区及运输道路硬化及绿化要求：车间内地面全部硬化，对厂区道路进行全部硬化和厂界绿化，要求厂区无裸露地面；同时配备清扫车和洒水车，对进出道路的路面进行洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度。 ④厂区与外部连接的道路两侧种植宽度为0.5m绿化带。 ⑤对厂区的运输道路安排专人对道路进行定期清扫和洒水，并按照路面状况调整洒水频次，保持运输过程中厂区道路路面的清洁度和相对湿度，当路面出现损坏时要及时修复。 ⑥企业应使用达标车辆运输，做好各项进场原辅材料登记，并按要求执行重污染天气应急减排措施。 同时清洁运输、非道路移动机械要求如下： 本次评价要求原料及成品运输采用的所有运输车辆采用国六标准的清洁能源车辆，且需满足清洁运输的要求，厂区内非道路移动机械达到国四及以上排放标准；同时，评价要求厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。 根据《非道路移动机械设备污染防治技术政策》等相关环保要求，评价要求企业首先要使用排放达标的、环保检测合格的设备；第二，在使用过程中要加强设备的维修、保养，保证设备保持良好的技术状态；第三，使用的燃料、机油及氮氧化物还原剂要保证质量稳定，且满足国家标准的要求；非道路移动机械须满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）Ⅳ类限值要求。 采取上述措施后，抑尘效率可达80%，则本项目道路扬尘排放量为0.59t/a。 另外，本次评价要求全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面。 （2）污染防治可行技术符合性分析 本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020），生产过程中投料、筛分、粉碎、混合、制粒、破碎等环节配套布袋除尘器为推荐可行技术；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目蒸汽锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”为推介可行技术。 （3）大气环境影响分析 本项目运营期原料投料、原料筛分、原料粉碎、原料粉碎后筛分、添加剂投料、添加剂混合、原料混合、制粒、冷却、成品破碎、成品筛分、加碴混合等过程产生的废气配套布袋除尘器进行处理；蒸汽锅炉燃用清洁燃料天然气，并配套“低氮燃烧+烟气循环”；各输送皮带等全封闭设置，对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，经过村庄时，要求减速慢行，以减少道路扬尘；全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面；在采取以上措施后，项目各污染物可做到达标排放。 4.2运营期水污染源强及污染防治措施 本项目运营期废水主要为生活污水（职工日常生活污水）、生产废水（锅炉排水及软水制备排水）及初期雨水。 （1）生活污水 本项目厂区设置旱厕，由当地农户定期清掏，生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，收集后暂存于生活污水储罐（容积为20m3），定期由专用污水车拉运至武乡县绿农农牧科技有限公司进行处理，不外排。生活污水拉运处理协议见附件。 （2）生产废水 ①软水制备定排污水 本项目锅炉使用软化水，项目设1台软水制备设备，软水制备率为98%，软水制备定排污水量为0.49m3/d，该部分水为洁净排水，经收集后全部回用于厂区道路及地面洒水抑尘，不外排。 ②锅炉定排污水 本项目设1台3t/h的蒸汽锅炉，锅炉定排污水率按1%计，则项目锅炉定排污水量为0.24m3/d，该部分水为洁净排水，经收集后全部回用于厂区道路及地面洒水抑尘，不外排。 ③初期雨水 厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带油类外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量参考长治暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算： q = 3340(1+1.43LgT) (t+15.8)0.93 Q =Ψ×q×F×t 式中：T：重现期，取2； t：集水时间，取15分钟； Ψ：径流系数，取0.9 F：汇水面积，m2 本项目厂区汇水面积为19549.63m2（绿化除外），计算得出，前15分钟初期雨水量为156.12m3。根据现场踏勘，本项目厂区西南侧地势最低，本次评价要求在厂区西南角设置一座容积不小于160m3的初期雨水收集池，收集包括初期雨水在内的雨水，收集后的雨水经沉淀后，用于厂区道路降尘洒水。 本项目初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，沉淀后全部回用于厂区道路洒水抑尘。 本项目水污染物产排量汇总情况见下表。 表4-9 本项目水污染物产排量汇总情况表 废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 去向. 生产废水; 软水制备定排污水; SS; 回用于厂区地面及道路洒水; 回用，不外排. 锅炉定排污水; SS; 回用于厂区地面及道路洒水. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 水质简单，收集后暂存于生活污水储罐（容积为20m3），定期由专用污水车拉运至武乡县绿农农牧科技有限公司进行处理，不外排，且厂区设置旱厕，定期由当地农户定期清掏. 初期雨水; SS; 初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用于厂区泼洒抑尘. 综上所述，采取以上措施后，本项目无废水外排，对区域地表水环境影响较小。 4.3运营期噪声源及污染防治措施 （1）噪声源及污染防治措施 本项目主要噪声源为刮板输送机、筛分机、破饼机、去石机、粉碎机、混合机、制粒机、翻板冷却器、离心风机等设备运行噪声，这些噪声源强为85～95dB(A)。 为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出噪声的防治措施包括以下几方面： ①从源头上控制噪声产生的级别，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备；同时产噪设备尽量设置于生产车间内，利用车间隔声；以及优化生产布局，使高噪声设备远离噪声敏感点。 ②对运输车辆采取减速行驶、禁止鸣笛，加强管理等措施； ③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响； ④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。 通过采取以上措施后，可降噪10-20dB(A)。 营运期主要噪声源位置及源强见下表。 |

表4-10 营运期主要噪声源强调查清单表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 刮板输送机; LLCA50; 85; 低噪设备、基础减振、风机等设置消声器、厂房隔声等; 3.85; -7.41; 1.5; 4; 75; 昼间; 15; 60; 1. 2; 刮板输送机; LLCA50; 85; 4.78; -6.24; 1.5; 2; 75; 昼间; 15; 60; 1. 3; 圆锥粉料筛; SCQZ90×80×110; 90; 9.24; -12.58; 1.5; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 4; 破饼机; 95; 7.57; -6.45; 1.5; 5; 85; 昼间; 15; 70; 1. 5; 圆筒初清筛; SCQY100; 90; 3.11; -6.24; 1.5; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 6; 去石机; TQSFB200; 95; 6.48; -3.11; 1.5; 4; 85; 昼间; 15; 70; 1. 7; 去石机; TQSFB200; 95; 5.37; -5.15; 1.5; 5; 85; 昼间; 15; 70; 1. 8; 粉碎机; MSQ125*25*2; 95; 15.47; -1.24; 5; 2; 85; 昼间; 15; 70; 1. 9; 粉碎机; MSQ125*25*2; 95; 14.38; -2.77; 5; 3; 85; 昼间; 15; 70; 1. 10; 旋振筛; AHXZS150×250; 90; 14.99; -3.18; 5; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 11; 旋振筛; AHXZS150×250; 90; 16.24; -5.22; 5; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 12; 刮板输送机; LLCA50; 85; 6.57; -7.52; 9; 6; 75; 昼间; 15; 60; 1. 13; 刮板输送机; LLCA50; 85; 6.32; -5.68; 9; 3; 75; 昼间; 15; 60; 1. 14; 刮板输送机; AHKA50; 85; 8.21; -6.32; 9; 5; 75; 昼间; 15; 60; 1. 15; 双层高效混合机; AHML500; 90; 8.91; -5.23; 9; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 16; 双轴混合机; AHHJ6b; 90; 7.58; -5.69; 9; 2; 昼间; 15; 65; 1. 17; 刮板输送机; LLCA100; 85; 12.85; -3.24; 9; 2; 75; 昼间; 15; 60; 1. 18; 刮板输送机; LLCA100; 85; 10.39; -4.36; 9; 6; 75; 昼间; 15; 60; 1. 19; 制粒机; 90; 12.54; -11.21; 34; 5; 80; 昼间; 15; 65; 1. 20; 制粒机; 90; 13.57; -12.66; 34; 5; 80; 昼间; 15; 65; 1. 21; 制粒机; 90; 12.69; -12.96; 34; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 22; 翻板冷却器; AHLB24×24; 90; 24.15; -8.21; 21; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 23; 翻板冷却器; AHLB24×24; 90; 26.47; -7.25; 21; 6; 80; 昼间; 15; 65; 1. 24; 翻板冷却器; AHLB24×24; 90; 24.99; -4.52; 21; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 25; 破碎机; DFZL1500; 95; 40.32; -3.88; 9; 4; 85; 昼间; 15; 70; 1. 26; 成品抽屉筛; AHPSS230; 90; 38.88; -2.85; 3; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 27; 成品抽屉筛; AHPSS230; 90; 35.46; -4.54; 3; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 28; 成品抽屉筛; AHPSS230; 90; 37.92; -5.12; 3; 6; 80; 昼间; 15; 65; 1. 29; 刮板输送机; LLCA50; 85; 37.22; -3.45; 5; 2; 75; 昼间; 15; 60; 1. 30; 刮板输送机; LLCA50; 85; 38.74; -3.57; 5; 4; 75; 昼间; 15; 60; 1. 31; 刮板输送机; LLCA50; 85; 32.47; -7.54; 5; 5; 75; 昼间; 15; 60; 1. 32; 刮板输送机; LLCA50; 85; 36.54; -6.87; 5; 3; 75; 昼间; 15; 60; 1. 33; 双路振动筛; TQLZ200×270; 90; 10.24; -5.47; 12; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 34; 双路振动筛; TQLZ200×270; 90; 12.64; -4.52; 12; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 35; 双路振动筛; TQLZ200×270; 90; 11.47; -3.54; 12; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 36; 双路振动筛; TQLZ200×270; 90; 12.11; -3.68; 12; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 37; 双轴混合机; AHHJ4b; 90; 14.57; -3.58; 4; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 38; 刮板输送机; LLCA100; 85; 10.57; -6.47; 3; 2; 75; 昼间; 15; 60; 1. 39; 离心风机; 4-72-4A; 90; 12.64; -3.48; 20; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 40; 离心风机; 4-72-4A; 90; 14.65; -5.14; 20; 5; 80; 昼间; 15; 65; 1. 41; 离心风机; 4-72-4A; 90; 12.57; -3.58; 20; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 42; 离心风机; 4-72-4A; 90; 12.43; -4.62; 20; 5; 80; 昼间; 15; 65; 1. 43; 离心风机; 4-72-4A; 90; 14.32; -4.68; 20; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 44; 离心风机; 6-30-2.8A; 90; 13.55; -3.87; 32; 6; 80; 昼间; 15; 65; 1. 45; 离心风机; 6-30-2.8A; 90; 16.54; -6.54; 32; 2; 80; 昼间; 15; 65; 1. 46; 离心风机; 6-30-2.8A; 90; 11.54; -5.85; 32; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 47; 离心风机; 6-30-2.8A; 90; 12.98; -4.35; 32; 3; 80; 昼间; 15; 65; 1. 48; 离心风机; 6-30-2.8A; 90; 14.75; -4.21; 32; 4; 80; 昼间; 15; 65; 1. 注：本次噪声预测空间坐标零点位于厂区正中心（x，y，z→0，0，0）。.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）声环境影响预测与分析 声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为： L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4) 式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)； L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ； L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)； L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)； L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)； L4—附加衰减量，dB(A)。 ①距离衰减量△L1 对于点源 ΔL1=20lgrr0 式中：r—预测点距声源的距离，米； r0—参考点距声源的距离，米。 ②声屏障衰减量△L2 声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减： ΔL2=−10lg13+20N 式中：N—菲涅耳数； λ—声波波长，m； δ—声程差，m。 ③空气吸收引起的衰减量△L3 空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算： ΔL3=α(r−r0)100 式中：α--每100米空气吸声系数。 根据类比调查，本评价取α=0.6。 根据当地多年气象资料统计，年平均气温为9.2℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。 ④附加衰减量△L4 ΔL4=5lgrr0 ⑤各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp ΔLp=10lg(i=1n100.1Li) 式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。 ⑥声压级预测值L预测 考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为： L预测=10lg(100.1Lp+100.1L背) 式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)。 环境噪声合成模式： 本项目夜间不生产，本次评价根据项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，预测基础坐标原点位于厂区正中心，各测点的声级分别按下列公式进行计算： 式中：Leq--环境噪声预测点的等效声级，dB(A)； T--计算等效声级的时间； LAin，I--第i个室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，I）； LAout，j--第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，i）； N--室外声源个数； M--等效室外声源个数。 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见下表。 表4-11 本项目场界噪声贡献值 （dB(A)） 时段; 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准; 是否达标. 昼间; 1#（厂界东）; 51.4; 37.64; 51.58; 60; 达标. 2#（厂界南）; 52.2; 43.34; 52.73; 达标. 3#（厂界西）; 54.3; 38.68; 54.42; 达标. 4#（厂界北）; 50.7; 40.54; 51.10; 达标. 5#（长蔚村）; 48.6; 39.14; 49.07; 55; 达标. 由表4-11中噪声预测结果可知：厂界昼间噪声预测值范围在51.10~54.42dB(A)，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值，厂界噪声达标排放；敏感点长蔚村昼间噪声叠加预测值为49.07dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3086-2008）中1类标准限值要求。 4.4运营期固体废物源强及污染防治措施 （1）运营期固体废物污染物源强 本项目产生的固体废物主要包括：除尘灰、清理筛底杂质、废铁、设备运行、检修产生的废矿物油、废油桶、含油废棉纱、手套，员工生产生活中产生的生活垃圾。本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 本项目固废污染物产排量汇总情况见下表。 表4-12 本项目固废污染物产排量汇总情况表 分类; 名称; 主要成分; 代码; 产生量t/a; 综合利用量t/a; 处置量t/a; 产废周期; 综合利用或处置措施. 一般固废; 除尘灰; 颗粒物; SW59 900-099-S59; 44.904; 44.904; 0; 1次/班; 返回生产线. 清理筛底杂质; 石块等; SW59 900-099-S59; 5; 5; 0; 1次/班; 外售综合利用. 废铁; 颗粒物; SW59 900-099-S59; 2.5; 2.5; 0; 1次/班; 外售综合利用. 危险废物; 废矿物油; 烃类有机物; HW08 900-217-08; 0.1; 0; 0.1; 间断; 委托有资质单位处置. 废油桶; 烃类有机物; HW49 900-041-49; 0.1; 0; 0.1; 间断. 含油废棉纱、手套; 烃类有机物; HW49 900-041-49; 0.05; 0; 0.05; 间断. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 2.25; 2.25; 0; /; 环卫部门统一处理. 源强核算过程如下： S1：除尘灰； 根据工程分析，本项目布袋除尘灰的产生量为44.904t/a，该部分固废主要为玉米粉及豆粕粉，经收集后全部返回生产线作为原料。 S2：清理筛底杂质 饲料加工在粉碎前对原料进行筛分，主要去除较大块的杂质，可能产生的杂质主要为石子，初清筛杂质的产生量约为5t/a，该部分固废经收集后先暂存于原料库内，由厢式汽车运输，外售至区域搅拌站作为原料综合利用。 S3：磁选产生的废铁 为保证饲料质量，项目采用永磁筒对原料进行磁选，磁选过程主要去除原料中的磁性杂质，主要为铁质等金属杂质，废铁产生量约为2.5t/a，经收集后全部外售至废品回收站综合利用。 S4：设备运行产生的废矿物油 本项目生产过程各设备运行会产生少量废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废矿物油属于危险废物，其废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08，废矿物油产生量约为0.1t/a。废矿物油收集后暂存于危废贮存点，及时交由有资质单位进行处置。 S5：废油桶 本项目设备运行、维护使用润滑油等会产生一定废油桶，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废油桶属于危险废物，其废物类别为HW49（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-041-49，根据建设单位提供资料废油桶一年约产生5个，单个重量约20公斤，经计算，项目废油桶产生量为0.1t/a。废油桶收集后暂存于危废贮存点，及时交由有资质单位进行处置。 S6：含油废棉纱、手套 本项目设备运行、维护过程会产生一定含油废棉纱、手套，根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油废棉纱、手套属于危险废物，其废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49，根据建设单位提供资料含油废棉纱、手套产生量约为0.05t/a，含油废棉纱、手套收集后暂存于危废贮存点，及时交由有资质单位进行处置。 本项目危险废物产生情况见下表。 表4-13 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分/有害成分; 产废周期; 危险 特性. 1; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; 含有机物; 间歇; 毒性. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备维修保养; 固态; 含有机物; 间歇; 毒性. 3; 含油废棉纱、手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备维修保养; 固态; 含有机物; 间歇; 毒性. S7：员工生产生活中产生的生活垃圾 本项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，劳动定员15人，则本项目生活垃圾产生量为2.25t/a。在厂区内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 （2）危险废物贮存、处置管理要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求： ①暂存要求： 项目设置1座危废贮存点，面积为10m2；危废贮存点污染控制要求如下： A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）。 E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G.容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 H.贮存设施运行环境管理要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 表4-14 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存点; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 厂区北侧; 10m2; 桶装; 0.1t; 半年. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 0.1t; 半年. 3; 含油废棉纱、手套; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.05; 半年. 危险废物标签按照（HJ 1276—2022）设置，参考样式见下图： 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 最小尺寸：100×100mm 颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 3、适用于：容器或包装物明显处. 危险废物贮存分区标志牌按照（HJ 1276—2022）设置，参考样式见下图： 说 明 1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色 2、字体：黑体字 3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm 4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 危险废物暂存库标志牌按（HJ 1276—2022）设置。标志牌参考样式见下图： 说 明 - 颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色； - 字体：黑体字 - 标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm - 材质：采用坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。 - 可采用横版或竖版的形式. ②转移要求： A.根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的要求进行。 B.危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 C.移出人应当履行以下义务： 对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； 制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； 建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； 填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； 及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； 法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 ③处置要求： 建设单位拟委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。 4.5环境风险影响分析 本项目涉及的危险物质主要为废矿物油及天然气（甲烷），项目在运行过程中存在发生火灾等突发风险事故的可能性。 （1）风险等级评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-15 危险物质数量和临界量比值表 类别; 化学品名称; 物质存在量; 临界量; 该种危险物质Q值; 环境风险潜势. 易燃液体; 废矿物油; 0.1t; 2500t; 0.00004; /. 易燃气体; 甲烷; 7.68t; 10t; 0.768. 合计; /; /; /; 0.76804; Ⅰ. 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。进行简单分析即可。 （2）环境影响途径及危害后果 本项目主要是废矿物油泄漏或天然气发生火灾时会对环境造成一定影响。 ①泄漏：泄漏的废矿物油随着地面冲洗水进入污水管道，或者地表漫流，并有可能进入雨水管道，从而造成地表水体污染； ②火灾：油类物质及天然气易燃，如遇明火发生火灾，燃烧产生的有毒有害气体会对周边环境造成影响，同时消防用水在短时间内漫流，可能会汇入附近地表水。 （3）风险防范措施要求 在项目建设过程中，即组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定厂区各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ①选址、总图布置和安全防范措施 a.选址、总图布置 在厂区总平面布置方面，将严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。 厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；生产区与生活区分开。 在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 b.安全防范 在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 ②运输过程中的事故防范措施 由于危险品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题： a.合理规划运输路线及运输时间。严格按照交通管理部门规定的运输路线行驶。 b.危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 c.被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GBl90-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。 d.在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 e.严格执行危险化学品运输规定，运输危险品的人员必须持有相关证件。 ③操作过程中的安全防范措施 a.设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和提取过程均在密闭的情况下进行，防止物料泄漏。 b.按区域分类有关规范在厂区内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。 c.在消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通信畅通。 d.在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 e.在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 ④设置事故池 根据设计资料，本项目在罐区设置100m3的事故池，用于收集事故状态时的消防水、泄露的废液等，事故池采取重点防渗。 ④提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ⑤加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ⑥提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通信工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 4.6监测计划 4.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及本项目实际情况，确定本项目废气监测内容见下表。 表4-16 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 生产过程工艺废气排放口DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）且需满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）. 蒸汽锅炉废气排放口DA002; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3燃气锅炉大气污染物浓度限值. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. 表4-17 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界下风向设置4个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 本项目声环境监测内容见下表。 表4-18 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; Leq，同时统计L10、L50、L90; 每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. 长蔚村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | G1-12：生产过程工艺废气（DA001） | 颗粒物 | 本次评价要求生产车间一层的原料投料斗、预混料段投料斗上方均设置1个集气罩，混合机、粉碎机、旋振筛、冷却器等均设置密闭集气管，废气经收集后引入一台布袋除尘器进行处理，风机风量为53000m3/h；生产车间二层的制粒机均设置密闭集气管，废气经收集后引入一台布袋除尘器进行处理，风机风量为10000m3/h；生产车间五层及六层的原料初筛、成品破碎、筛分等工序均设置密闭集气管，废气经收集后引入一台布袋除尘器进行处理，风机风量为21000m3/h。废气经处理达标后全部汇入一根主排气筒引至楼顶排放，排气筒高度为45m，直径为1.4m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）且需满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号） |
|  | G13：蒸汽锅炉废气（DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 评价要求蒸汽锅炉需配套“低氮燃烧+烟气循环装置”，烟气量为2700m3/h，废气经处理后由1根H8m×Φ0.2m排气筒排放 | 锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3燃气锅炉大气污染物浓度限值 |
|  | G14：物料输送废气 | 颗粒物 | 物料在输送过程会产生粉尘，本次评价要求将粉料输送管道密闭连接，块状物料输送皮带、计量皮带等进行全封闭设置，采取措施后，可有效抑制物料输送过程中粉尘的逸散。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | G15：车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，经过村庄时，要求减速慢行，以减少道路扬尘。运输车辆采用厢式汽车，且运输车辆全部达到国六排放标准或使用新能源车辆。另外，评价要求全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面 |  |
| 地表水环境 | 软水制备定排污水 | SS | 经收集后全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 锅炉定排污水 | SS | 经收集后全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 水质简单，收集后暂存于生活污水储罐（容积为20m3），定期由专用污水车拉运至武乡县绿农农牧科技有限公司进行处理，不外排，且厂区设置旱厕，定期由当地农户定期清掏 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区地势较低处建设一座160m3初期雨水收集池，前15分钟初期雨水收集后经沉淀全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护，加强管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、清理筛底杂质、废铁、废矿物油、废油桶、含油废棉纱、手套等，清理筛底杂质经收集后外售至区域搅拌站作为原料综合利用；除尘灰经收集后全部返回生产线作为原料；废矿物油、废油桶、含油废棉纱、手套等危废收集后暂存于危废贮存点，及时交由有资质单位进行处置；在厂区内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目运营期会产生一定废矿物油等危废，生产过程中会产生一定粉尘废气及锅炉定排污水等。本次评价针对生产工序各产尘点均配套了集尘措施，并设置了布袋除尘器，采取措施后粉尘对区域土壤的影响很小；此外，废矿物油及锅炉定排废水等泄漏可能会对区域土壤及地下水造成影响，本项目运营期厂区实施分区防渗，危废贮存点采取了重点防渗，生产区采取一般防渗，采取以上措施后，基本不存在明显的土壤、地下水污染途径，因此本项目的建设对区域土壤及地下水影响很小。 本项目厂区采取分区防渗措施，危废贮存点、LNG罐区及旱厕进行重点防渗，厂区分区防渗要求详见表5-1，厂区分区防渗见附图3-2。 表5-1 防渗分区及防渗要求 类别; 名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存点、LNG罐区、事故池、旱厕; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）危废贮存区域防渗要求：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）. 一般防渗区; 生产车间、原料库等; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； 或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公生活区、厂区道路; 一般地面硬化，清除场地表面草皮、杂质等，采用机械平整，平整后在上方铺设200厚碎石并压实，最后在碎石上方铺设水泥砂浆基层料，厚度为5-10cm，确保平整和密实，待地面晾干后定期洒水养护10-15日即可。. 本次评价要求建设单位加强环保措施的运行管理，保证其稳定运行，降低气态污染物的排放，同时加强危废贮存点、车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对地下水、土壤环境的影响。 |
| 生态保护措施 | 为美化环境和减少污染，特别是在生产区和厂前区应设绿化带，选择易管理、成活率较高的树种，同时采用常绿树与落叶树搭配的方式种植。厂前区、道路两侧空地以常青树、绿地、观赏树种为主，生产区种植防尘树种，以达到减弱噪声、防风固沙、调节气温、保持水土、改良气候的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目贮存或使用矿物油的设备底部均进行防渗，危废贮存点建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用贮存设施贮存。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和提取过程均在密闭的情况下进行，防止物料泄漏；按区域分类有关规范在厂区内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地；在消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。 采取环评要求措施后，对周围环境产生的风险影响较小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-2。 表5-2 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现的问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 根据场区的排污特点，需对场区内各类排污口应进行相应的规范，包括：在场区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023年1月20日）中有关规定。排放口标志见表5-3。 表5-3 环境保护图形标志 名称; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示标志; /. 警告标志; /; /; /. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场. - 3、管理监测信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 4、其他管理要求 项目建设完成以后，及时办理排污许可证，并进行竣工环境保护验收。 |

- 六、结论

武乡县兴大象饲料有限公司年产12万吨畜禽饲料加工厂项目的建设符合国家环保政策的要求，评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本次评价提出的污染防治对策，本工程的建设从环保角度考虑可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老 削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.048t/a | / | 2.048t/a | +2.048t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.023t/a | / | 0.023t/a | +0.023t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.324t/a | / | 0.324t/a | +0.324t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 44.904t/a | / | 44.904t/a | +44.904t/a |
|  | 清理筛底杂质 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废铁 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险 废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 含油废棉纱、手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①